UJ33D/1-3系列数字电位差计技术特征

数字直读发生和测量电压电流值；zui出标准电压信号可带负载，直接校验各种低阻抗仪表。

UJ33D/3型zui出标准电流信号可带电压负载大于24V，可校验各种自动化仪表和在线校验二线制变送器等。

采用四端钮zui出方式，消除小信号zui出时测量导线产生的压降误差；UJ33D/2、UJ33D/3型可发生对应多种热电偶分度号常用温度范围的豪伏值，温度直读显示。

内附精密基准源，去除标准电池，避免环境污染，同时省却反复对标准要求，方便用户操作。

带RS232标准接口，可与计算机通讯。

主要技术参数

| 测量、zui出范围 | 基本误差 | 分辨力 | 最大zui出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1999.9mV | ±(0.04%Ux+200µV) | 100µV | 2mA |
| 0-199.99mV | ±(0.04%Ux+20µV) | 10µV | 2mA |
| 0-19.999mV | ±(0.04%Ux+2µV) | 1µV | 2mA |
| 0-49.999mV | ±(0.04%Ux+5µV) | 3µV | 2mA |

附：UJ33a-1直流电位差计可在实验室、车间及现场测量直流电压，间接测量直流电阻、电流、电功率及温度等。可带负载zui出标准电压对电子电位差计、毫伏计等以电压作测量对象的工业仪表进行校验。

仪器内附晶体管放大指零仪及本厂制造的不饱和型标准电池，其纬度系数小、稳定性好。

- u主要技术性能

l测量、zui出范围：1µV—1.0550V

- l准确度：0.05%

- l使用条件：环境温度0—35℃；相对湿度25%—80%；无严重震动和强磁场干扰。

- l电源：4.5V两组（6节1号干电池），9V（6F22型电池1节）

- l外形尺寸：310×240×170 mm

- l重量：约4kg

- l各量程主要参数

| 量程 因数 | 有效量程 | 分辨力 | 基本误差允许极限 | 热电势 | 指零仪 电压常数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ×5 | 0-1.0550V | 50µV | ±(0.05%Ux+50µV) | ≤2µV | ≤50µV/格 |
| ×1 | 0-211.0mV | 10µV | ±(0.05%Ux+5µV) | ≤1µV | ≤10µV/格 |
| ×0.1 | 0-21.10mV | 1µV | ±(0.05%Ux+0.5µV) | ≤0.2µV | ≤3µV/格 |

- lzui出参数

| 量程 因数 | zui出范围 | 允许最大负载 | 基本误差允许极限 | 噪声 | 分辨力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ×5 | 0-1.0550V | 10mV | ±(0.05%Ux+50µV) | 5µV | ≤50µV |
| ×1 | 0-211.0mV | 5mV | ±(0.05%Ux+10µV) | 5µV | ≤10µV |
| ×0.1 | 0-21.10mV | 1mV | ±(0.05%Ux+5µV) | 5µV | ≤1µV |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!