ZX124G型10kV绝缘电阻表多功能试验箱性能特点

一、简介  
ZX124G型绝缘电阻表多功能试验箱，是依据JJG1005—2005《电子式绝缘电阻表检定规程》、JJG622—1997《绝缘电阻表（兆欧表）检定规程》的有关检定项目要求，并参考电力行业标准DL/T845.1—2004《电子式绝缘电阻表》通用技术条件中的相关内容设计制造的专用设备，与高阻箱相互配合可用于检定电子式绝缘电阻表的跌落电压、短路电流，也可用于检定普通指针式兆欧表的峰值电压、开路电压、中值电压。
二、主要技术性能  
1、测量范围
a.电压分两档    0—1000V，0—10KV
b.短路电流      0—2mA ， 0—20mA

2、基本误差

| 直流电压 | ≤1000V： ±（0.4%读数+0.1%满度) ＞1000V： ±（0.5 %读数+0.5 %满度) |
| --- | --- |
| 峰值电压 | ≤1000V： ±（1%读数+0.5%满度) ＞1000V： ±（0.8%读数+0.2%满度) |
| 短路电流 | ±（0.3 %读数+0.2%满度) |

3、电压表响应时间约25秒。
4、使用环境:温度23±5℃，相对湿度80%。
5、电源电压:220V，AC50HZ。
6、外形尺寸：530mm×250mm×170mm。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！