- SZ54-互感器多功能全自动综合测试仪性能指标

- SZ54互感器多功能全自动综合测试仪，是一种专门为测试互感器：伏安特性、变比、极性、角差、比差、退磁、误差曲线、耐压测试和二次侧回路检查等设计的多功能现场试验仪器。在不使用外接标准互感器的情况下，即可通过仿真软件测出互感器的角差和比差；实验时仅需设定测试电压/电流值，设备便能够自动升压/升流，并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等实验结果快速显示出来，支持数据保存和现场打印，不但省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动，还能通过USB接口与笔记本电脑联机使用或上传数据。操作简单方便，提高工作效率，是一种性价比较高的高科技产品。工作电源 AC220V/AC380V(50～60Hz) 伏安输出电压 输入220V/380V输出0~500V/0～1000V 伏安输出电流 0-15 A 变比输出电流 输入220V/380V输出0~400A/0~600 A 伏安测量精度 测量精度< 0.5% 变比测量精度 测量精度< 0.5% 工作温度 －20～50℃ 重量（Kg） 26

测试仪主要测试功能：

| CT（保护类、计量类） | PT |
| --- | --- |
| • 伏安特性（励磁特性）曲线 | • 伏安特性（励磁特性）曲线 |
| • 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 |
| •自动给出5%和10%的误差曲线，可测限值系数实际值（ALF） | • 变比测量 |
| • 变比测量，极性判断 | • 极性判断 |
| • 比差测量 | • 比差测量 |
| • 相位（角差）测量 | • 相位（角差）测量 |
| • 一次通流测试 | • 交流耐压测试 |
| • 交流耐压测试 | • 二次负荷测试 |
| • 二次负荷测试 | • 二次绕组测试 |
| •二次绕组测试 | • PT伏安电压倍数可调(1.2—2.5) |
| •可测中低压互感器，零序互感器伏安特性 |  |
| •可测GIS，套管CT |  |
| •综合测试，一次测试同时完成励磁、变比极性 |  |

测试仪主要技术参数：

| 项 目 |  | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 工作电源 |  | AC220V±10% 、50Hz |
| 设备输出 |  | 0～2500V 5KVA 最大设置值20A |
| 大电流输出 |  | 0～1000A |
| 励磁精度 |  | ≤0.5%（0.2%*读数+0.3%*量程） |
| 二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1～300Ω |
|  | 精度 | ≤1.0%（0.4%*读数+0.6%*量程） |
| 二次实际 负荷测量 | 范围 | 5～500VA |
|  | 精度 | ≤0.5%（0.2%*读数+0.3%*量程）±0.1VA |
| 相位测量 （角差） | 精度 | 4min |
|  | 分辨率 | 0.1min |
| CT 变比测量 | 范围 | ≤25000A/5A（5000A/1A） |
|  | 精度 | ≤0.5%（0.2%*读数+0.3%*量程） |
| PT 变比测量 | 范围 | ≤500KV |
|  | 精度 | ≤0.5%（0.2%*读数+0.3%*量程） |
| 工作环境 |  | 温度：－10℃ ～ 40℃，湿度：≤90%，海拔高度：≤1000m |
| 尺寸、重量 |  | 尺寸：450mm × 280mm × 340mm ， 重量：≤28Kg |

- 尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！